ENTSO-E Pumpspeicher-Datenauswertung

Schweiz · Österreich · Deutschland

Projektdokumentation

Bergi IT Consulting

Peter Berger

30. Juni 2026

# 1. Projektziel und Kontext

Dieses Projekt entstand aus der Frage, ob und wie detailliert die Produktionsdaten Schweizer Kernkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke öffentlich zugänglich sind. Als Datenquelle dient die ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu), die von der europäischen Verbundorganisation der Übertragungsnetzbetreiber betrieben wird und Echtzeit- sowie Historiendaten zur Stromerzeugung aller angeschlossenen Länder enthält.

Die Auswertung führte zu einem wichtigen Befund: Die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied meldet die Verbrauchsseite ihrer Pumpspeicherkraftwerke (den sogenannten Pumpverbrauch – wie viel Strom zum Hochpumpen von Wasser verwendet wird) nicht an ENTSO-E. Im Vergleich: Österreich und Deutschland als EU-Mitglieder, die unter die verbindliche EU-Transparenzverordnung 543/2013 fallen, liefern diese Daten vollständig und in 15-Minuten-Auflösung.

Dieser Befund wurde in einer formellen Anfrage an Swissgrid (Schweizer Übertragungsnetzbetreiber) und die ElCom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) kommuniziert.

# 2. Datenquellen

## 2.1 ENTSO-E Transparency Platform

Alle Daten stammen ausschliesslich von der ENTSO-E Transparency Platform:

- API-Endpunkt: https://web-api.tp.entsoe.eu/api

- Zugang: kostenloser Account + API-Token (Registrierung via E-Mail an transparency@entsoe.eu)

- Verwendete Python-Bibliothek: entsoe-py (EntsoeRawClient)

## 2.2 Verwendete ENTSO-E Dokumenttypen

| Dokumenttyp | Code | Beschreibung | Verwendung |
| --- | --- | --- | --- |
| Actual Generation per Unit | A73 | Leistung pro Kraftwerksblock (15 Min.) | AKW-Daten pro Block (Beznau 1/2, Gösgen, Leibstadt) |
| Actual Generation per Production Type | A75 / B10 | Pumpspeicher aggregiert (Erzeugung + Verbrauch) | Pumpspeicher CH/AT/DE |
| Actual Generation per Production Type | A75 / B14 | Kernkraft-Gesamtsumme (zur Gösgen-Berechnung) | Gösgen errechnet |

## 2.3 PSR-Typen (Power System Resources)

- B10 = Hydro Pumped Storage (Pumpspeicher)

- B14 = Nuclear (Kernkraft)

## 2.4 Unterscheidung Erzeugung vs. Pumpverbrauch

Bei der A75-Abfrage für Pumpspeicher (B10) unterscheidet ENTSO-E über das vorhandene Domain-Element – nicht wie ursprünglich angenommen über businessType:

- inBiddingZone_Domain.mRID → direction = "in" → Turbiniert (Strom raus)

- outBiddingZone_Domain.mRID → direction = "out" → Hochgepumpt (Strom rein)

Hinweis: Die Schweiz meldet die outBiddingZone-Zeitreihe (Pumpverbrauch) nicht – getestet und mehrfach bestätigt. Österreich und Deutschland liefern beide Richtungen vollständig.

# 3. Wichtigste Erkenntnisse

## 3.1 Kernkraftwerke Schweiz

Vier Reaktorblöcke an drei Standorten mit einer installierten Nettogesamtleistung von ca. 2'973 MW:

| Anlage | Betreiber | Nettoleistung | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Beznau 1 | Axpo | 365 MW | Kühlwasser Aare – Einschränkungen bei Hitze (>25°C) |
| Beznau 2 | Axpo | 365 MW | Kühlwasser Aare – Einschränkungen bei Hitze (>25°C) |
| Kernkraftwerk Gösgen | KKG | ~1'010 MW | Meldet A73-Daten nicht zuverlässig (Lücke bei ENTSO-E) |
| Leibstadt | KKL | ~1'233 MW | Meldet A73-Daten vollständig und zuverlässig |

Beobachtung Juni 2026: Beznau 1 und 2 mussten wegen der Hitzewelle (Aarewassertemperatur >25°C) vollständig abgeschaltet werden. Gösgen war nach einer kombinierten Revision/Nachrüstung (10 Monate Stillstand) gerade erst wieder hochgefahren.

## 3.2 Gösgen-Datenlücke und Lösung

Die A73-Pro-Block-Meldung für das Kernkraftwerk Gösgen fehlte bei ENTSO-E weitgehend. Gleichzeitig ist die A75-Nuklear-Gesamtsumme vollständig. Daher wurde eine Ableitung implementiert:

Gösgen_errechnet = Total_Nuklear_A75 − Beznau 1 − Beznau 2 − Leibstadt

Falls einer der anderen Blöcke für einen Zeitstempel nicht gemeldet ist, wird Gösgen_errechnet bewusst als NaN ausgewiesen statt einer möglicherweise falschen Zahl.

## 3.3 Pumpspeicher – Ländervergleich

| Land | Turbiniert_MW | Hochgepumpt_MW | Auflösung | Vollständigkeit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schweiz (CH) | ✅ vorhanden | ❌ nicht gemeldet | 1 Stunde | Unvollständig |
| Österreich (AT) | ✅ vorhanden | ✅ vorhanden | 15 Minuten | Nahezu vollständig |
| Deutschland (DE) | ✅ vorhanden | ✅ vorhanden | 15 Minuten | Nahezu vollständig |

Österreich und Deutschland erreichen Spitzenwerte beim Turbinieren von rund 2'900 MW bzw. mehreren Gigawatt. In der Schweiz liegen die Spitzenwerte der Turbinier-Leistung bei über 4'000 MW – mehr als die gesamte installierte Kernkraftkapazität der Schweiz.

## 3.4 Transparenzlücke Schweiz

Der fehlende Pumpverbrauch ist kein technisches Problem, sondern ein regulatorisches: Als Nicht-EU-Mitglied unterliegt die Schweiz nicht der EU-Transparenzverordnung 543/2013, die EU-Mitglieder zur vollständigen Meldung verpflichtet. Mit dem im März 2026 unterzeichneten Stromabkommen zwischen der Schweiz und der EU könnte sich das mittelfristig ändern.

Parallel dazu wurde festgestellt, dass die Plattform electricitymaps.com für die Schweiz keine ENTSO-E-Daten, sondern aggregierte UVEK-Daten verwendet – was dazu führt, dass kurzfristige Ereignisse (wie die Hitze-Abschaltung von Beznau) dort deutlich verzögert oder gar nicht erscheinen. Ein entsprechender GitHub-Issue wurde im electricitymaps-contrib-Repository eröffnet.

# 4. Skript-Übersicht

## 4.1 Dateien

| Datei | Version | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| akw_leistung_ch_v5.py | v5 | AKW Schweiz pro Block + Pumpspeicher CH, inkl. Gösgen-Berechnung, Wochen-Export als Excel |
| ch_pumpspeicher_v4.py | v4.1 | Pumpspeicher Schweiz: Turbiniert + Hochgepumpt (letzteres leer – CH meldet nicht) |
| at_pumpspeicher_v4.py | v4.1 | Pumpspeicher Österreich: Turbiniert + Hochgepumpt (beide vollständig) |
| de_pumpspeicher_v4.py | v4.1 | Pumpspeicher Deutschland: Turbiniert + Hochgepumpt (beide vollständig) |
| boxwhisker_injector.py | v6 | Hilfsmodul: fügt Box-Whisker-Diagramm (chartEx) nachträglich in xlsx ein |

## 4.2 Installation

pip install entsoe-py pandas openpyxl --break-system-packages

Empfohlen: virtuelle Umgebung verwenden

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install entsoe-py pandas openpyxl

## 4.3 ENTSO-E API-Token

- Kostenloser Account: https://transparency.entsoe.eu

- Token-Freischaltung per E-Mail an transparency@entsoe.eu (Betreff: "Restful API access")

- Token in den Skripten eintragen: ENTSOE_TOKEN_HARDCODED = "dein-token"

Sicherheitshinweis: Token nie in ein öffentliches Git-Repository einchecken. Die Datei .gitignore schliesst die Skripte standardmässig aus oder den Token vor dem Commit entfernen.

## 4.3b Token-Verwaltung via .env-Datei

Statt den Token direkt ins Skript einzutragen, empfiehlt sich die Verwendung einer .env-Datei im Projektordner. Diese Methode wurde im Rahmen des Git-Workflows eingeführt, um zu verhindern, dass das Credential versehentlich in ein öffentliches Repository eingecheckt wird.

Inhalt der Datei .env (im selben Ordner wie die Skripte, NIE ins Git-Repo einchecken):

ENTSOE_TOKEN=dein-echter-token

Die Skripte lesen den Token automatisch via python-dotenv ein (load_dotenv()). Installation:

pip install python-dotenv

Danach reicht der einfache Aufruf ohne export-Befehl:

source venv/bin/activate

python3 at_pumpspeicher_v4.py --week

Sicherheitshinweis: Die .env-Datei ist in der .gitignore eingetragen und wird von Git automatisch ignoriert – der Token kommt nie ins Repository, auch nicht versehentlich.

## 4.4 Verwendung

Aktuellen Live-Wert anzeigen:

python3 at_pumpspeicher_v4.py

Letzte 7 Tage als Excel exportieren (mit Box-Whisker-Diagramm):

python3 at_pumpspeicher_v4.py --week

python3 ch_pumpspeicher_v4.py --week

python3 de_pumpspeicher_v4.py --week

Anderen Zeitraum (z. B. 14 Tage):

python3 at_pumpspeicher_v4.py --week --days 14

Rohe XML-Antwort für Debugging:

python3 at_pumpspeicher_v4.py --raw

## 4.5 Shell-Wrapper – venv automatisch aktivieren

Damit die virtuelle Umgebung (venv) nicht vor jedem Aufruf manuell aktiviert werden muss, enthält das Repository vier Shell-Wrapper-Skripte. Diese aktivieren die venv automatisch und starten danach das jeweilige Python-Skript:

run_akw.sh               → akw_leistung_ch_v5.py

run_ch_pumpspeicher.sh   → ch_pumpspeicher_v4.py

run_at_pumpspeicher.sh   → at_pumpspeicher_v4.py

run_de_pumpspeicher.sh   → de_pumpspeicher_v4.py

Einmaliges Ausführbar-Machen nach dem ersten Download:

chmod +x run_akw.sh run_at_pumpspeicher.sh run_ch_pumpspeicher.sh run_de_pumpspeicher.sh

Danach genügt folgender Aufruf – ohne vorheriges source venv/bin/activate:

./run_akw.sh --week

./run_at_pumpspeicher.sh --week

Die Wrapper-Skripte erkennen automatisch ihren eigenen Speicherort und aktivieren die venv relativ dazu – sie funktionieren also unabhaengig davon, aus welchem Verzeichnis heraus sie aufgerufen werden.

# 5. Box-Whisker-Diagramm (Excel)

Der Excel-Export enthält ein eingebettetes Box-Whisker-Diagramm (chartEx-Format), das Turbiniert_MW und Hochgepumpt_MW über die Zeit visualisiert.

## 5.1 Technischer Hintergrund

openpyxl (die Python-Bibliothek für Excel-Dateien) unterstützt den neueren chartEx-Typ nicht. Das Hilfsmodul boxwhisker_injector.py öffnet die fertig geschriebene xlsx-Datei nachträglich als ZIP-Archiv und fügt die benötigten XML-Bausteine direkt ein. Diese Methode basiert auf einer vom Nutzer manuell erstellten Vorlage, die als Referenz diente.

## 5.2 Bekannte Einschränkungen

- chartEx ist ein nicht öffentlich dokumentiertes Microsoft-Format; Kompatibilität mit älteren Excel-Versionen, Google Sheets oder LibreOffice ist nicht garantiert

- Achsentitel (Y-Achse: "MW", X-Achse: "Zeit") konnten nicht automatisch gesetzt werden, da das Schema dafür nicht zuverlässig rekonstruierbar ist – diese können manuell über Diagramm anklicken → "+"-Icon → "Achsentitel" hinzugefügt werden

- boxwhisker_injector.py muss im selben Ordner wie die Länder-Skripte liegen

# 6. Bekannte Datenlücken und offene Fragen

## 6.1 Schweizer Datenlücken bei ENTSO-E

- Pumpverbrauch CH: nicht gemeldet (bestätigt via --raw, kein outBiddingZone_Domain je aufgetaucht)

- Gösgen A73: Pro-Block-Daten sehr lückenhaft, nur sporadisch vorhanden

- Beznau 1/2 A73: Kleine Lücken, aber grundsätzlich vorhanden

- Leibstadt A73: Vollständig und zuverlässig

## 6.2 Offene Fragen

- Wird Pumpverbrauch von Swissgrid intern erhoben, aber nicht gemeldet? (Anfrage an Swissgrid/ElCom gestellt, Antwort ausstehend)

- Warum fehlt die Gösgen A73-Meldung? Technischer Grund oder bewusste Entscheidung?

- Bringt das Schweiz-EU-Stromabkommen (März 2026) eine Verpflichtung zur vollständigeren ENTSO-E-Meldung?

# 7. Korrespondenz

## 7.1 Anfrage an Swissgrid und ElCom

Am 30. Juni 2026 wurde eine formelle Anfrage gleichzeitig an Swissgrid (media@swissgrid.ch) und die ElCom (info@elcom.admin.ch) geschickt. Inhalt der Anfrage:

- Darlegung des technischen Befundes (fehlender Pumpverbrauch in ENTSO-E-Daten für CH)

- Vergleich mit AT und DE (beide vollständig)

- Drei konkrete Fragen: Werden Daten erhoben? Falls ja, warum nicht publiziert? Ist Änderung im Rahmen des Stromabkommens geplant?

Als Belege wurden Excel-Exports für Österreich (mit Pumpverbrauch) und die Schweiz (ohne Pumpverbrauch) beigelegt.

## 7.2 GitHub-Issue bei electricitymaps-contrib

Zusätzlich wurde ein Issue im öffentlichen Repository electricitymaps/electricitymaps-contrib auf GitHub eröffnet, der auf die inkorrekte bzw. verzögerte Darstellung der Schweizer Kernkraftproduktion auf electricitymaps.com hinweist. Hintergrund: electricitymaps verwendet für die Schweiz UVEK-Daten statt ENTSO-E, was zu Verzögerungen bei kurzfristigen Ereignissen (wie der Hitze-Abschaltung von Beznau im Juni 2026) führt.

# 8. Versionshistorie der Skripte

| Datei | Version | Hauptänderungen |
| --- | --- | --- |
| akw_leistung_ch | v1–v2 | Erste Version mit eigenem XML-Parser (EntsoeRawClient) |
| akw_leistung_ch | v3 | Encoding-Fix (Mojibake Gösgen), Retry-Logik |
| akw_leistung_ch | v4 | direction-basierter Pumpspeicher-Parser, outer-Join für vollständige Zeitreihe |
| akw_leistung_ch | v5 | Gösgen-Berechnung (Total_Nuklear_A75 − andere Blöcke), Token hartcodiert |
| *_pumpspeicher | v1 | Eigenständige Länder-Skripte (AT/CH/DE), Grundstruktur |
| *_pumpspeicher | v2 | Liniendiagramm via openpyxl (später ersetzt) |
| *_pumpspeicher | v3 | Lesbarere X-Achse (Beschriftungsanzahl reduziert, schräg) |
| *_pumpspeicher | v4 | Box-Whisker-Diagramm, beide Spalten immer vorhanden, Spaltenbreite timestamp automatisch |
| boxwhisker_injector | v1–v2 | Erste Version mit chartEx-Injection, Namespace-Fix (xmlns:r), Regex für definedNames |
| boxwhisker_injector | v3 | f-String-Fix (Titel erschien als "{title_esc}") |
| boxwhisker_injector | v4–v5 | Achsentitel-Versuche (beide scheiterten an undokumentiertem Schema) |
| boxwhisker_injector | v6 | Achsentitel wieder entfernt; stabile, funktionierende Version |